- 知识点整理

- 常见的网络拓扑结构（网络结构的划分）

星型结构，环型结构，总线型结构，树型结构，网状结构，混合型结构

星型结构优缺点：结构简单，连接方便，管理和维护相对容易，扩展性强，网络延迟小，传输误差低；但是如果中心出现故障，网络就会出问题，共享能力差，通信线路利用率不高

环型结构优缺点：信息流在网中沿着固定的方向流动，简化了路径选择的控制，各节点自举控制，控制软件简单；但是当节点过多时，会影响传输速率，增大网络响应时间，同时不便于扩充，可靠性较低

总线型结构优缺点：需要的电缆数量少，线缆长度短，易于布线和控制，多个节点共用一条传输信道，信道利用率高；但是一个节点出现故障会导致整个网络不通，可靠性不高

树型结构优缺点：结构简单，成本低，任意两个节点之间不产生回路，每个链路都支持双向传输，寻找链路路径方便；但是除了叶节点及其相连链路外，任何一个节点或链路产生故障会影响到整个网络

网状结构优缺点：可靠性高，扩充性好；但是网络结构复杂，成本高，不易维护

混合型结构即将两种或几种网络拓扑结构混合起来构成的一种结构

- 地域角度网络的划分

分为个域网、局域网、城域网、广域网

- 数据通信相关

通信系统由信源、信宿和信道三个部分构成。信道上每一个数字脉冲成为码元。

数据是运送信息的实体，信号是数据的电气的或电磁的表现。

常见的三种数据交换的方式：电路交换，报文交换，分组交换。其中计算机网络使用的是分组交换方式。

线路通信时，双方的工作模式有单向通信（单工通信），双向交替通信（半双工通信）和双向同时通信（全双工通信）。10M和千兆局域网使用半双工和全双工模式，百兆局域网使用全双工模式。

传输介质有：双绞线、光纤、同轴电缆、微波。双绞线和同轴电缆不适用于长距离通信，因为双绞线和同轴电缆为金属介质，会有较大的能量损耗，长距离（十几公里）通常使用光纤，而超长距离通常使用微波，因为距离过长铺设光纤的成本太高。

光纤分为单模和多模两种（书P51）。多模光纤可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输，由于光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽，造成失真，因此多模光纤只适合于近距离传输。单模光纤细，可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射，抗干扰能力较强，因此可适用于远距离传输。单模光纤制造成本较高。

双绞线的接线标准有EIA/TIA 568A和EIA/TIA 568B，其中EIA/TIA568B的抗干扰能力更强一些，但是速度会慢一些。

- 网络协议相关

OSI体系结构：

7 应用层：确定进程之间通信的性质，以满足用户的需要。负责用户信息的语义表示，并在两个通信者之间进行语义匹配。

6 表示层：主要解决用户信息的语法表示问题。

5 会话层：允许两个计算机上的用户进程建立会话连接，双方相互确认身份，协商对话连接的细节。

4 运输层：真正实现了“端到端”通信，把数据可靠地从一方的用户进程或程序送到另一方的用户进程或程序。

3 网络层：连接网络中任何两个结点，从一个结点上接收数据，并正确传送到另一个结点。

2 数据链路层：把相邻两个结点间不可靠的物理链路变成可靠无差错的逻辑链路，包括分帧、排序、设置检错、确认、重发、流量控制等功能。

1 物理层：负责建立、保持和拆除物理链路；规定如何在此链路上传送原始比特流，比特如何编码、电平和极性、连接插头插座的插脚如何分配等。

TCP/IP体系结构：（具体描述见下方模拟试题）

4 应用层

3 运输层

2 网际层IP

1 链路层（网络接口层）

五层协议结构：

5 应用层：通过应用进程之间的交互来完成特定网络应用。协议的定义是应用进程间通信和交互的规则，例如有HTTP，FTP，SMTP，POP等，数据传输基本单位为报文

4 运输层：负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务，主要协议为传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP，其中TCP数据传输基本单位为报文段

3 网络层：负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务，把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。使用IP协议，分组也叫做IP数据报，通过路由器互联

2 数据链路层：将网络层交下来的IP数据报组装成帧，在相邻两个节点间的链路上传送帧，主要协议有点对点（HDLC、PPP），共享链路上有CSMA/CD、CSMA/CA，通过网桥和交换机互联

1 物理层：传输数据的单位是比特，通过中继器和集线器互联

- 对于数据帧

为了保证无差错传输，最开始使用停等协议，但是停等协议效率低，后来使用ARQ协议，设置窗口，在窗口时间内连续接收确认帧。其中有两种接收确认帧的方法，累积确认和选择确认。累积确认为无论丢失了多少接收方返回的确认，对于发送方来说，只要是发送方超时时间内成功接收到了接收方返回的一串应答中的最后一个，则包含了前面全部的信息；选择确认为接收方告诉接收方哪些数据丢失，针对丢失或出差错的数据重传。

- 关于数据链路层

网桥采用生成树算法来避免产生回路。局域网采用二进制指数退避算法决定发生碰撞后等待的时间。

数据链路层需要解决的三个问题：封装成帧、透明传输、差错检测。

封装成帧的方法：字节计数法，使用字符填充的首尾定界符法，使用比特填充的首尾标志法，编码违例法

数据链路层有同步传输和异步传输两种方式，不同的传输方式会有不同的处理方法。例如PPP协议，针对透明传输问题，在同步传输时，规定采用硬件来完成比特填充；而进行异步传输时，就使用字符填充法。其中零比特填充法为，如果在数据中遇到01111110，则需要在五个1后填充一个零，即该串变为011111010；字符填充法为如果在数据中遇到0x7E，则先插入0x7D，然后将0x7E替换为0x7E⊕0x20。

- 关于TCP/IP协议

TCP/IP协议把数据链路层划分成两个子层：LLC和MAC。VLAN协议标准为802.1q，以太网和局域网的标准为802.3，WLAN为802.11系列。

- 网络协议三要素

语法、语义、时序（同步）

- 杂项

每个主机的网络接口必须要有一个MAC地址（也叫物理地址、硬件地址）

单极性编码指电压是单极性，高电平表示1，低电平表示0，缺点有：有直流电平，要求带宽高；无法同步，需依赖附加线。

逻辑上网络的结构可以分为资源子网和通信子网。

香农公式：C=Wlog21+SN b/s，其中W为信道的带宽（Hz），S/N为信道比（db），C为信道的极限传输速率。

- 模拟试题

- 名词解释

- OSI模型

- 多路复用技术

- 数据交换技术

- PPP协议

- 网桥

答：

1. OSI模型为开放系统互联参考模型，一共有七层，自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

2.

- 论述TCP/IP协议体系中，每一层的名称、功能和协议

答：从下往上依次为：

链路层（网络接口层）：负责把TCP/IP数据报发送到网络传输介质上，以及从网络传输介质上接受TCP/IP数据包。TCP/IP并没有为该层定义任何协议，仅定义了如何与不同网络进行通信的接口。

网际层：主要功能是寻址、数据打包和路由选择，把分组独立地从信源传到信宿。IP协议是该层的核心协议。

运输层：为源和目的主机的应用程序之间提供端到端的数据传输服务。主要协议有TCP、UDP。

应用层：为应用程序提供访问低层服务的能力，并定义应用程序用于交换数据的协议。常用协议有：FTP、HTTP、SMTP、POP等。

- PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。则经过填充后变成怎么样的比特串？若接收端收到的PPP帧数据部分是0001110111110111110110，问原本的数据应该是怎样的比特串？

- 什么是面向连接的服务？什么是面向无连接的服务？二者各有什么特点？

答：

- 现要发送数据1101011011，采用CRC的生成多项式为P(X)=X4+X+1，则生成的校验码是什么？数据在传输过程中最后一个1变成了0，接收端能否发现？最后两个1变成0，接收端能否发现？采用CRC检验之后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？

- 解释CSMA/CD的基本工作原理。在这种工作原理下，为什么以太网的帧长度定义为64~1568字节？如何计算争用期？